| Параметр | Нормативное значение / Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Параметры микроклимата | Температура: 22-24°C (холодный период), 23-25°C (теплый) Влажность: 40-60% Скорость движения воздуха: ≤0,1 м/с | Для помещений с ПЭВМ |
| Освещение (норма) | 300 лк (для точных зрительных работ) | Естественное + искусственное |
| Расчет освещенности | Формула: F = E * S * Z * K / n E = 300 лк; S = площадь, м2 Z = 1,1; K = 1,5; n = 0,22 Пример: для S=15 м2: F = 33750 Лм Лампы ЛБ40 (4320 Лм): N = 8 ламп (4 светильника по 2 лампы) | Метод светового потока |
| Шум (норма) | Уровень звука: 50 дБА Октавные полосы (125 Гц): 61 дБ (250 Гц): 54 дБ (1000 Гц): 45 дБ | Для программистов, ПДУ по СанПиН |
| Расчет уровня шума | Фактический уровень ≤ 50 дБА При превышении - шумопоглощающие материалы | Измеряется шумомером |
| Вибрация | Отсутствие локальной вибрации | Категория 3 (тип "в") |
| Электромагнитное излучение | Напряженность эл. поля: 5 Гц–2 кГц: ≤25 В/м 2–400 кГц: ≤2,5 В/м Плотность потока энергии: ≤10 мкВт/cм2 | На расстоянии 50 см от монитора |
| Ионизирующее излучение | Мощность экспозиционной дозы: ≤0,3 мкЗв/ч | Для ВДТ и ПЭВМ |

| Эргономика рабочего места | Стол: высота 680-800 мм Кресло: регулируемое, с подлокотниками Монитор: на расстоянии вытянутой руки (600-700 мм), верхний край на уровне глаз | Соответствие ГОСТ 12.2.032-78 |
| --- | --- | --- |
| Режим труда | 8-часовой рабочий день Перерывы: 5-10 мин каждый час, 15 мин через 2 часа Обед: 30-60 мин Не более 40 часов в неделю | Профилактика переутомления |