Отчёт

Объект анализа: Персональный компьютер (рабочая станция) на базе системного блока HP 290 G2 MT Business PC.

Источники информации: Отчёт утилиты CPU-Z (WIN-S99PUV3BS0T.txt), данные диспетчера устройств (3.png) и сведения об установленных программах.

В ходе анализа был изучен парк технических средств. Поскольку в предоставленных материалах подробно описана только одна рабочая станция, анализ проведён для данной конкретной конфигурации. Эта система является типичным представителем офисных и инженерных рабочих станций, выпущенных в период 2018–2019 годов. Параметры системы сведены в единый структурированный список.

Технические характеристики рабочей станции HP 290 G2 MT Business PC

- Модель микропроцессора (ЦПУ): Intel Core i3-8100 (архитектура Coffee Lake, 64-битный).

- Тактовая частота микропроцессора: Базовая частота — 3.60 ГГц (3600 МГц). Технология Turbo Boost в данной модели процессора поддерживается, но, судя по отчёту, отключена в настройках системы (отмечено как disabled), поэтому процессор работает на штатной частоте.

- Объём и вид оперативной памяти: Установлен один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Тип памяти — DDR4 (Double Data Rate 4). Модуль выполнен в форм-факторе DIMM. Эффективная частота работы памяти составляет 2400 МГц. Производитель модуля — Samsung, партия — M378A1G43TB1-CTD. Системная плата имеет два слота под память (каналы ChannelA-DIMM0 и ChannelB-DIMM0), второй слот свободен, что позволяет в будущем увеличить объём ОЗУ до 16–32 ГБ.

- Модель системной платы (материнская плата): Системная плата произведена компанией HP, имеет модельный номер 843C (ревизия 00). Это проприетарная материнская плата для корпоративных ПК HP.

- Шины и слоты расширения системной платы: Системная плата поддерживает современные интерфейсы и шины. В отчёте DMI перечислены следующие слоты расширения (внутренние):

- PCI Express (PCIe): Наличие нескольких слотов PCIe (обозначенных как J6B2, J6B1, J6D1, J7B1, J8B4) обеспечивает возможность установки дискретной видеокарты, сетевых карт, контроллеров и других устройств. Точная спецификация каждого слота (x1, x4, x16) в отчёте не детализирована, но маркировка PCIE16 указывает на наличие слота с 16 линиями для видеокарты.

- Традиционные шины ISA, VLB и AGP в современных системах не используются.

- Накопители на магнитных дисках:

- Модель винчестера: В системе установлен твердотельный накопитель (SSD) формата M.2 модели WDC PC SN520 SDPANUW-256G-1006 (обнаружен в разделе "Дисковые устройства").

- Ёмкость: Объём накопителя составляет 256 ГБ.

- Интерфейс: Накопитель использует интерфейс NVMe через шину PCI Express, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных по сравнению с традиционными SATA-дисками.

- Дополнительно: В системе также зафиксировано подключение внешнего USB-накопителя (флешки) — USB SanDisk 3.2Gen1 USB Device.

- Модель видеокарты и объём видеопамяти:

  - Тип: В системе используется интегрированное в процессор Intel Core i3-8100 графическое ядро. В диспетчере устройств и отчёте CPU-Z оно отображается как "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)", что означает использование стандартного драйвера VGA, но аппаратно это графическое решение Intel UHD Graphics 630.

  - Объём видеопамяти: Для интегрированных видеокарт выделяется часть оперативной памяти компьютера. Объём выделяемой памяти динамически изменяется (до 1–2 ГБ), но отдельного физического чипа видеопамяти на плате нет.

- Монитор: В качестве устройства вывода используется монитор HP N246v с диагональю 24 дюйма и максимальным разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). Подключение осуществляется через интерфейс Display Port.

- Дополнительное оборудование (периферия и сетевые адаптеры):

- Сетевой адаптер: Для подключения к локальной сети используется встроенный гигабитный контроллер Realtek PCIe GBE Family Controller. Также присутствуют программные WAN-минипорты для работы с VPN и прямыми соединениями.

- Аудио: Звуковая подсистема представлена встроенным кодеком Realtek High Definition Audio, обеспечивающим вывод звука на наушники/колонки и подключение микрофона.

- Устройства ввода: В системе используются стандартные USB-клавиатура и USB-мышь (зафиксированы в списке USB-устройств как "Составное USB устройство" и "USB-устройство ввода" с идентификаторами vendor 0x0461, 0x03F0).

- Порты: На корпусе и материнской плате выведены различные порты: несколько портов USB 3.0 (Rear USB, Front USB), порт VGA (D-Sub) для подключения старых мониторов, порт HDMI, последовательный порт (COM1) для подключения специализированного оборудования, а также разъёмы для наушников и микрофона.

Вся система построена на базе современных для своего времени компонентов, обеспечивающих достаточную производительность для решения офисных задач, работы в САПР (Autodesk AutoCAD) и с системами бухгалтерского учёта («1С»). Наличие твердотельного накопителя (SSD) положительно сказывается на скорости загрузки как операционной системы, так и прикладного программного обеспечения.